ÉCOLE DIOCÉSAINE SAINT VINCENT DE PAUL

Examen du 2e contrôle (Février 2026)

Physique(condensateur). NS4

Nom _________________________   prénom _____________________________________

Consignes : 1. L’usage de la calculatrice programmable est interdit       2. Le téléphone est interdit dans les salles

3. Le silence est obligatoire                                   Durée de l’épreuve : 2h heures

Première partie. 6 pts

- Compléter avec la réponse jugée correcte. (2 pts)

- L’inverse de la capacité équivalente à un ensemble de condensateur disposes en série est égales a ______________________ des inverses des _____________________ de ces condensateurs.

- La rigidité diélectrique est la valeur du _________________ que peut supporter en diélectrique sans qu’une étincelle ne se reproduise entre les _____________________

- On charge un condensateur en reliant ses armatures a ____________________ et on décharge en reliant ses bornes à un _______________________________.

- Les charges portées par les armatures d’un condensateur sont de valeurs _______________ et de signes _______________.

- Traiter les deux exercices suivants ( 4 pts)

- On associe en série deux condensateurs de capacités respectives C1 = 5μF et C2 = 10 μF . L’ensemble est soumis à une tension de 220 volts.

- La capacité équivalente de l’ensemble est :                                                                                                                                    a) 3μF			b) 3,3μF		c) 33,3μF		d) 3,5μF

- La charge prise par l’ensemble est :                                                                                                                                       a) 0,7Mc		b) 11μC      		c) 110 Mc		d) 11,1μC

- Bibiana veut réaliser un circuit électrique avec 3 condensateurs de capacité C1, C2, et C3 qu’elle décide d’associer soit en parallèle soit en série aux bornes d’une source de tension continu U.

a) Si elle veut obtenir une charge commune pour ces condensateurs, comment peut-elle les associer ? pourquoi ?

b) En déduire la formule donnant la capacité équivalente de ces condensateurs.

Partie 2. Deuxième partie (résoudre l’exercice suivant, 4pts)

Les caractéristiques d’un condensateur sont les suivantes : C = 0,12mF , épaisseur du diélectriques e = 0,2 mm , permittivité relative de l’isolant : εR 5 ; la tension de service : Us = 100 V . Calculer :

- La surface des armatures.

- La charge du condensateur soumis à la tension de service ;

- L’énergie emmagasinée dans ces conditions.

Le condensateur étant chargé, on isole, puis on l’associe en parallèle à un condensateur C2 = 0,15 mF initialement déchargé. Calculer :

- La charge totale de l’ensemble formé par les deux condensateurs ;

- La tension commune aux deux condensateurs en régime permanent ;

Succès !!!