Ecole Diocésaine Saint Vincent de Paul

Examen Alternatif, S-IV, février 2026, durée 1 h 30mn

Nom -----------------------.             Prénom------------------------  ( 10 points )

Partie I ( 5 points )

1- Définir  les termes suivants ( 3 points )

- L'admitance d'un condensateur

- Facteur de puissance.

- L'inductance d'une bobine

2- Compléter ( 2 points )

- Lorsqu'un circuit contient une résistance pure en condensateur en série. La tension électrique est en ............. à l'intensité du courant.

- On appelle réactance d'un circuit le produit de la................... et l'.....................

- Si un circuit conprend une inductance. La tension est en quadrature................ sur l'intensité du courant.

- On appelle impédance d'un circuit le quotient de la ................ sur l'intensité du courant.

Partie II ( 5 points )

Résoudre l'exercice suivant ( 5 points )

Un circuit alternatif contient une résistance pure de 10 ohms et une inductance de valeur 300 mH et de fréquence 50 Hertz, en série. L'intensité du courant efficace qui le traverse est de 5 Ampères.  Déterminer :

- Son impédance

- Sa tension efficace.

- Son facteur de puissance  et son angle de déphasage.

- Si son intensité instantanée se définit à l'origine quelle sera sa tension instantanée.

On ajoute à ce circuit un condensateur et on constate son facteur puissance réduit à l'unité.

Déterminer :  la capacité de ce condensateur et la nouvelle 'intensité du courant.

Ecole Diocésaine Saint Vincent de Paul

Examen mécanique, S-IV, février 2026, durée 1 h

Nom -----------------------.             Prénom------------------------  ( 10 points )

Partie I ( 6 points )

1- Définir  ( 2 points )

- L'énergie cinétique d'un mobile.

- L'énergie mécanique

2- Énoncer le théorème de l'énergie cinétique ( 2 points )

3- Dans l'expression ( 2 points )

Ep= mgl(1-cosΘ)

Donner les significations et les dimensions physiques des lettres

m, g, l et Θ

Partie II ( 4 points )

Résoudre l'exercicesuivant( 4 points )

Une masse de 10 kilogramme est attachée à une extrémité d'un ressort et l'autre extrémité est soudé àun mur. On écarte le ressort d'une distance de 30 cm de façon horizontale. Quelles sont les énergies avant son lâchement :

- Potentièlle

- Cinétique

- Mécanique

Il se retourne à sa position d'équilibre. Déterminer sa vitesse .

Sa constante de raideur k= 5×10 -2 N/m

Ecole Diocésaine Saint Vincent de Paul

Examen Magnétisme, S-IV, février 2026, durée 1 h 30mn

Nom -----------------------.             Prénom------------------------  ( 10 points )

Partie I ( 6  points )

1- Définir ( 2  points )

- Moment Magnétique d'un aimant

- Reluctance d'une bobine

- Force portante

2- Compléter ( 2 points )

Le produit du nombre de tours et de l'intensité d'une bobine s'appelle, la force .......................

On appelle .............................. Le quotient l'angle de déviation sur l'intensité du courant

3- Énoncer la loi de Laplace ( 2 points )

Partie II (4 points)

Une bobine de longueur 50 cm, contient 4 couches et 300 spires par couche . Le diamètre de la bobine est de 10 cm. Déterminer :

- La longueur du fil utilisé

- Son champ électrique  lorsque l'intensité est de 5 Ampères.

- L'inductance de la bobine

- Son flux d'induction

- Le flux d'induction.